ПИТАННЯ

Питання 1.

Вкажіть правильний повний перелік видів інженерно-геодезичних робіт

Питання 2.

Що є предметом і завданням курсу інженерної геодезії?

Питання 3.

В залежності від виду інженерних споруд використовують топографічні карти і плани масштабів:

Питання 4.

При геодезичному забезпеченні зведення інженерних споруд використовують?

Питання 5.

Проектування трас лінійних споруд виконують?

Питання 6.

Елементами плану і профілю лінійних споруд є:

Питання 7.

Які види трасування виконують при  вишукуванні лінійних споруд:

Питання 8.

Пікетажний журнал:

Питання 9.

Найбільш поширеними методами створення планової геодезичної мережі при зведенні інженерних споруд є:

Питання 10.

Геодезичну розмічувальну основу поділяють на:

Питання 11.

Будівельна сітка проектується в вигляді:

Питання 12.

Будівельна сітка створюється способами:

Питання 13.

Ось споруди поділяють на:

Питання 14.

Червона лінія це:

Питання 15.

Система допусків у будівництві побудована за принципом взаємозамінності елементів конструкцій і включає допуски на:

Питання 16.

Вкажіть правильний перелік елементів геодезичних розмічувальних робіт:

Питання 17.

Вкажіть правильний перелік способів геодезичних розмічувальних робіт

Питання 18.

Який перелік способів розмічування вісей криволінійних споруд є правильним?

Питання 19.

Для чого виконується геодезична підготовка проектів будинків і споруд?

Питання 20.

Що є результатом геодезичної підготовки проекту будинків та споруд?

Питання 21.

Що являють собою розмічувальні креслення?

Питання 22.

Для розмічування споруд на місцевості використовують:

Питання 23.

При геодезичній підготовці проекту будинків та споруд значення розмічувальних елементів (кутів, довжина ліній) отримують:

Питання 24.

Проект виконання геодезичних робіт складають:

Питання 25.

Проект вертикального планування виконують для:

Питання 26.

Проект вертикального планування розробляють на топографічних планах масштабів:

Питання 27.

Картограма земляних робіт служить для:

Питання 28.

Розмічування площини заданого нахилу більш зручно виконувати за  допомогою:

Питання 29.

Основними видами геодезичних робіт при монтажі елементів будівельних конструкцій є:

Питання 30.

Встановлення і вивірка елементів будівельних конструкцій  в плані виконується методами:

Питання 31.

Встановлення і вивірка елементів будівельних конструкцій за висотою виконується методами:

Питання 32.

Встановлення і вивірка конструкцій за вертикаллю виконується способами:

Питання 33.

Які осі споруди виносять на місцевість?

Питання 34.

Кожну винесену вісь споруди закріплюють:

Питання 35.

Винесені осі будинку прив’язують до:

Питання 36.

Будівельну обноску влаштовують для:

Питання 37.

Будівельний нуль це:

Питання 38.

На обноску переносять:

Питання 39.

Передачу позначки на дно котловану виконують способами:

Питання 40.

При монтажі фундаментних блоків неглибоких котлованів осі передають:

Питання 41.

При монтажі фундаментних блоків в глибоких  котлованах осі передають:

Питання 42.

При зведені будинків до 9-ти поверхів з будівельної обноски осі переносять і закріплюють:

Питання 43.

При зведені висотних будинків і споруд:

Питання 44.

Передача осей на монтажні горизонти виконується способами:

Питання 45.

Передача позначки на монтажний горизонт виконується способами:

Питання 46.

Виконавчі геодезичні знімання виконують для:

Питання 47.

По закінченню будівельно-монтажних робіт складаються:

Питання 48.

При дослідженні деформацій споруд визначають:

Питання 49.

В залежності від виду споруди точність  геодезичних вимірювань приймають за класами точності

Питання 50.

Дослідження осідань інженерних споруд виконується методами:

Питання 51.

Дослідження горизонтальних зміщень конструкцій споруд виконують методами:

Питання 52.

Дослідження за нахилом інженерних споруд виконують методами:

Питання 53.

Дослідження зсуву інженерних споруд виконують методами:

Питання 54.

За якою формулою обчислюється число ступенів геодезичної мережі на будівельному майданчику, якщо задано відносну похибку вихідної мережі  1:ТВ і відносна похибка кінцевої  ступені Тк  при  умові, що коефіцієнт К  співвідношення точності між суміжними ступенями мережі  К = К1 = К2 = …= Кn?

Питання 55.

Що складає геометричну основу проекту інженерної споруди?

Питання 56.

Яким способом виконують розмічування проектних позначок на місцевості?

Питання 57.

Які мірні прилади використовують для розмічування проектної довжини лінії?

Питання 58.

Яка мінімальна відстань до репера до споруди в залежності від її висоти при спостереженні за осіданнями?

Питання 59.

Точка нульових спотворень на знімку утворюється на перетині:

Питання 60.

Для переходу від плоских фотограмметричних координат до просторових фотограмметричних необхідно визначити:

Питання 61.

Що відображає гравіметрична карта?

Питання 62.

Для зменшення величини змазу зображення доцільно:

Питання 63.

Вкажіть супутникові методи визначення місцеположення точок на земній поверхні

Питання 64.

Який основний принцип покладений у методику астрономо-гравіметричного методу виведення відхилень прямовисних ліній?

Питання 65.

Дайте визначення геоїду:

Питання 66.

Які бувають види вимірів?

Питання 67.

За якою формулою обчислюється коефіцієнт кореляції за результатами експериментів?

Питання 68.

Визначте правильний перелік видів параметричних рівнянь поправок

Питання 69.

Дирекційний кут – це кут, відрахований від північного напрямку:

Питання 70.

При тахеометричному зніманні на кожен пікет вимірюють:

Питання 71.

В результаті прямого розрахунку полігонометричного ходу визначають:

Питання 72.

Гранична похибка нівелювання ІІІ класу на 1 км складає:

Питання 73.

Похибка в положенні суміжних пунктів будівельної сітки повинна бути не більше:

Питання 74.

Розрахунок основних елементів кругових кривих виконують за формулами:

Питання 75.

Геодезичні розмічувальні роботи включають:

Питання 76.

Які поправки вводять при побудові проектної довжини сталевою рулеткою?

Питання 77.

Яке допустиме відхилення від проектного значення передачі позначки на дно котловану?

Питання 78.

Яка класифікація похибок є правильною?

Питання 79.

Елементи внутрішнього орієнтування визначають:

Питання 80.

Положення знімку відносно системи координат місцевості визначать:

Питання 81.

Лінійні зміщення точок, обумовлені кутами нахилу, будуть більше при зйомці:

Питання 82.

При визначенні місцеположення рухомих об’єктів застосовують метод:

Питання 83.

Вкажіть основні джерела похибок при виконанні супутникових вимірювань

Питання 84.

Яка послідовність законів розподілу випадкових величин є правильною?

Питання 85.

За якою формулою доцільно виконувати контроль обчислення невідомих параметрів і в параметричному способі вирівнювання?

Питання 86.

Розміри трапеції карти масштабу 1:1000000, в градусній мірі:

Питання 87.

Довжина ходу полігонометрії [S] = 6 км. Абсолютна гранична нев’язка в ходi fs = 0,2 м. Відносна похибка ходу 1 : Т буде:

Питання 88.

Внаслідок застосування триштативної системи вимірювання кутів зменшують похибку за:

Питання 89.

Назвіть основне геодезичне призначення гравіметричних карт?

Питання 90.

На точність геодезичного нівелювання не впливають:

Питання 91.

При побудові будівельної сітки відхилення від прямого кута не повинні перевищувати:

Питання 92.

Розрахунок прямокутних координат при розмічуванні кругових кривих виконують за формулами: ψ=kRρ

Питання 93.

Допустиме відхилення збірних фундаментів від проектного положення в плані складає:

Питання 94.

Для виконання цифрового трансформування знімків необхідно мати:

Питання 95.

Якою є мінімальна кількість точок при зовнішньому орієнтуванні знімків на ЦФС «Дельта»

Питання 96.

Для визначення просторового місцеположення необхідно виконати вимірювання псевдо відстаней до мінімум:

Питання 97.

Яка координатна лінія задає геодезичну систему координат?

Питання 98.

Які висоти безпосередньо отримують за результатами супутникових вимірювань?

Питання 99.

Дайте правильне визначення випадкових величин

Питання 100.

Який перелік числових характеристик системи двох випадкових величин є правильним?

Питання 101.

Прямовисна лінія перпендикулярна до поверхні

Питання 102.

Скільки буде нормальних рівнянь при апроксимації квадратичної функції y=K1+K2x+K3x2 ?

Питання 103.

Чому в геодезії (топографії) використовують конформні проекції еліпсоїда на площині?

Питання 104.

Для вирішення прямої геодезичної задачі на площині необхідні такі вихідні дані:

Питання 105.

Ходи полігонометрії згущення складаються з таких категорій:

Питання 106.

Задача знесення координат з вершини знака на землю виникає при:

Питання 107.

Яка поправка вводиться при проектуванні сторін на площину в проекції Гаусса?

Питання 108.

Яка точність розмічування основних повздовжніх і поперечних вісей будівлі?

Питання 109.

При застосуванні тригонометричного нівелювання (при спостереженні за деформаціями) допустима довжина променя буде:

Питання 110.

Які  АФА доцільно використовувати при фотографуванні гірської місцевості?

Питання 111.

Який з факторів впливає на вимірювальну якість зображення:

Питання 112.

Зв’язку проектуючих променів стереопари визначають:

Питання 113.

Для формування подвійних різниць супутникових вимірювань необхідно виконати вимірювання мінімум:

Питання 114.

Яка система координат є вихідною при виконанні GPS  спостережень?

Питання 115.

Що називають законом розподілу випадкових величин?

Питання 116.

Відомо x1,x2,...xn. За якою формулою обчислюють імовірне значення виміряної величини?

Питання 117.

За якими формулами обчислюють середні квадратичні похибки невідомих параметрів?

Питання 118.

Назвіть головну умову конформного зображення еліпсоїда на площині в проекції Гаусса-Крюгера

Питання 119.

На чому засновані загальні умови розв’язання головних геодезичних задач на еліпсоїді?

Питання 120.

Що розуміють під загальним земним еліпсоїдом?

Питання 121.

Колімаційна похибка це:

Питання 122.

Похибка за позацентрове розміщення візирної цілі, це:

Питання 123.

Допустиме значення непаралельності візирної осі і осі циліндричного рівня у нівелірів з рівнем при трубі складає:

Питання 124.

В яких випадках при  використанні проекції Гаусса-Крюгера виникає необхідність у перетворенні координат пунктів з однієї зони до іншої?

Питання 125.

Який найбільш точний спосіб передачі координат на монтажний горизонт?

Питання 126.

Яка точність визначення горизонтальних зміщень споруд, які будуються на глинистих та стискуючих грунтах?

Питання 127.

Взаємне положення знімків в момент фотографування визначають:

Питання 128.

Для визначення елементів взаємного орієнтування необхідно на знімках виміряти координати:

Питання 129.

Для побудови фотограмметричної моделі необхідно визначити:

Питання 130.

Для фотограмметричного згущення способом зв'язок необхідно не менше:

Питання 131.

При використанні якого виду різниць вимірювань повністю виключається вплив нестабільності годинників супутника і приймача

Питання 132.

Задача вирішення неоднозначності постає при виконанні:

Питання 133.

Диференційну функцію можна виразити:

Питання 134.

Відомо x1,x2,...,xn,p1,p2,...,pn. За якою формулою обчислюють імовірне значення виміряної величини?

Питання 135.

За якою формулою обчислюють обернену вагу функції в додатковій графі?

Питання 136.

Замикання горизонту при вимірюванні кутів круговими прийомами, це:

Питання 137.

Яке практичне значення має відхилення прямовисних ліній на результати геодезичних вимірювань?

Питання 138.

Для побудови оберненої кутової одноразової засічки необхідно:

Питання 139.

Нівелірні мережі згущення виконуються методом:

Питання 140.

При ідентифікації відліку по кодовій рейці електронним нівеліром необхідна видимість в полі зору рейки довжиною

Питання 141.

В чому полягає принципова відмінність двох способів розв’язання сферичних трикутників: а) за теоремою Лежандра; б) способом адитаментів?

Питання 142.

За якими виразами вводиться компенсована система координат?

Питання 143.

Розрахунок розмічувальних елементів в способі продовжених хорд виконують за формулами:

Питання 144.

Які види робіт відносяться до геодезичних розмічувальних робіт?

Питання 145.

З якою точністю визначають: дирекційні кути, довжини  ліній, координати при аналітичному розрахунку проектів?

Питання 146.

Об’єднання окремих моделей в загальну мережу способом незалежних моделей виконується за допомогою:

Питання 147.

Висоту фотографування розраховують за формулою:

Питання 148.

Вкажіть супутникові методи визначення місцеположення точок на земній поверхні:

Питання 149.

При визначенні місцеположення рухомих об’єктів застосовують метод:

Питання 150.

Якими числовими величинами характеризуються  випадкові величини?

Питання 151.

Чому в геодезії (топографії) використовують конформні проекції еліпсоїда на площині?

Питання 152.

Яка кореляційна матриця багатомірного розподілу є нормованою?

Питання 153.

В плановій мережі тріангуляції маємо 2 вихідних та 4 шуканих пунктів. Скільки виникає нормальних рівнянь?

Питання 154.

За яким виразом виконують розрахунок поправки для переходу до вибраної поверхні відносності для будівництва інженерних споруд:

Питання 155.

За якою формулою визначають довжину хорди при застосуванні способу вписаного багатокутника ?

Питання 156.

Дайте визначення сфероїдичного трикутника?

Питання 157.

При геометричному нівелюванні для спостереження за осіданнями виконують нівелювання коротким променем, довжиною якого є:

Питання 158.

Коли застосовують функцію розподілу Стьюдента?

Питання 159.

Для переходу від плоских фотограмметричних координат до просторових фотограмметричних необхідно визначити:

Питання 160.

Положення знімку відносно системи координат місцевості визначають:

Питання 161.

Для формування подвійних різниць супутникових вимірювань необхідно виконати вимірювання мінімум:

Питання 162.

Відомо х1, х2, …, хп; Х. За якою формулою обчислюють середню квадратичну похибку?

Питання 163.

Що приймають за параметри квадратичної апроксимації для функції y=K1+K2x+K3x2?

Питання 164.

Перехід до умовної системи координат виконують за формулами:

Питання 165.

На планах яких масштабів розробляється проект червоних ліній?

Питання 166.

З якою точністю виконується розмічування центру фундаменту берегової мостової опори?

Питання 167.

З якою точністю необхідно визначати осідання споруд розташованих на скельних грунтах?

Питання 168.

Лінійні зміщення точок, обумовлені кутами нахилу, будуть більше при зніманні:

Питання 169.

Лінійне зміщення викликане рельєфом місцевості направлено від точки п, якщо перевищення

Питання 170.

За якою формулою обчислюється коефіцієнт кореляції?

Питання 171.

Що розуміють під гравітаційним полем Землі?

Питання 172.

Вага функції визначається за формулою:

Питання 173.

За якою формулою обчислюють середню квадратичну похибку одиниці ваги в параметричному способі вирівнювання?

Питання 174.

На чому засновано гравіметричний метод виведення відхилень прямовисних ліній?

Питання 175.

Задачу знесення координат з вершини знака на землю застосовують при:

Питання 176.

Розв’язання  трикутників в тріангуляції виконують за формулою:

Питання 177.

З якою точністю передають позначки через водну перешкоду при будівництві моста за допомогою геометричного або тригонометричного нівелювання?

Питання 178.

За яким виразом визначається допустима нев’язка при прокладанні нівелірного ходу по опорах моста:

Питання 179.

Мірою точності вимірів є:

Питання 180.

Якими способами вирівнюють геодезичні мережі?

Питання 181.

У чому полягає основний принцип полігонального метода вирівнювання великих астрономо-геодезичних мереж?

Питання 182.

З якою метою влаштовують неправильний пікет на кривій?

Питання 183.

За якою формулою доцільно виконувати контроль обчислення невідомих параметрів τi в параметричному способі вирівнювання?

Питання 184.

На чому засновані загальні умови розв’язання головних геодезичних задач на  еліпсоїді?